- 第五章   采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业服务 | 1 | 项 | 预算金额：人民币1687000元整 |

2. 项目概述

北京市军队离休退休干部京润休养所（以下简称“院区”）位于北京密云区康居路9号，建成于2013年，主要职能是为全市军休干部提供养老服务。

项目宗地面积为11,635.41平方米，建筑面积为24295.32平方米，分为7栋楼，最高建筑22.7米。客房总数为164间，分为标准间、大开间、套间、带厨房标间、大套房等5大类型，主要分布于1号楼、2号楼、5号楼、8号楼、9号楼。活动及会议用房16间，其中活动用房11间（包括棋牌室、电脑室、麻将室、阅览室、音教室、台球室、沙狐球室等）；会议用房5间（包括大、小会议室、培训室等），其余为服务用房和设备用房；各楼内有公共卫生间共计13间、库房总数26间、员工浴室2间；客用电梯6部，货梯2部；地下车库有车位38个；园区内绿化面积约2000平方米。

3号楼一层为多功能厅，建筑面积395平方米，用于就餐、会议、活动。备餐间1间，建筑面积约20平方米。地下一层主厨房建筑面积395平方米，划分为12个功能区，设置有热炒区、切配区、备餐间、冷冻库、保鲜库、调料库、半成品库、粗加工、洗消间、杂品库、面点间、冷荤间等。

6号楼为员工食堂楼，共二层。一层设员工餐厅1个，建筑面积110平方米；后厨1间，灶眼4个，建筑面积86平方米；包间2间，大包间32平方米，小包间20平方米。二层为餐厅包间和办公室，其中包间5间，每间建筑面积约26平方米 ；办公室2间，建筑面积分别为32平方米和25平方米。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

服务地点：北京密云区康居路9号，北京市军队离休退休干部京润休养所，

服务期限：2025年2月1日-2025年12月31日。

2. 付款条件（进度和方式）

采购人分四次付款给中标人：

第一次付款：合同签约后，在2025年3月31日前，采购人向成交中标人预付全部物业服务费的25%；

第二次付款：2025年6月30日前，支付全部物业服务费的25%。

第三次付款：2025年9月30日前，支付全部物业服务费的25%。

第四次付款：2025年12月31日前，支付全部物业服务费的25%。

付款条件：每次付款前，中标人须向采购人提供“北京市政府采购物业服务结算明细单”与本期物业费用等额的正规发票。

- 技术要求

1. 基本要求

楼内设施设备日常维修养护、院内设施设备日常维修养护、环境卫生保洁服务、绿地养护服务、卫生消杀服务、相关设备设施检测及年检服务。

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1楼内设施设备日常维修养护

服务项目：上下水管道、雨水管、中央空调系统、暖气系统、无负压生活供水设备、门窗、室外箱变及楼内配电室等配电系统、照明、（有线电视、电话、网络、视频会议、弱电机房、门禁维护保洁）、洁具、热水器、避雷设施、燃气设施、厨房设施、各类水泵、监控系统、消防系统（含烟感、广播、卷帘门、风机、消防泵等）

服务需求： 上下水管道、雨水管：每年全面检修清理不少于2次，确保管线畅通。维护保养及时，给排畅通，发生堵塞及时处理；发生管线断裂、跑冒滴漏时及时维修。

中央空调系统清洗（拆分风机盘管进行全面清洗消毒）：含大金空调主机46台，风机盘管300台以及办公楼美的空调主机3台，风机盘管31个。需每年对主机正常维护2次，及时更换损坏器件，添加制冷材料，更换损坏保温材料；集中清洗风机盘管1次，做好日常检查养护和测试。

无负压生活供水设备（1套）：每年检查测试及清洗维护不少于2次，配合属地做好年审和检验工作，确保水质达标，储水设备及泵类等设施运行正常。

门窗设施：每年全面检查164间客房门窗2次、公共区域门窗2次，确保纱窗、玻璃门、房门五金件正常使用，门窗应保证其完整性和开启的灵活性，及时更换损坏器件。

室外箱式变压器及楼内配电等强电系统：室外箱式变压器1个，按行业标准做好日常维护和管理；地下总配电室1个，做好日常检修测试和维护；各楼层分区电井电箱、电闸做好定期测试，及时更换损坏器件，保证供电正常，定期检查。无因维修、保养不当而引起的停、断电事故，无因接地、绝缘处置不当而引发的人身伤害事故;定期对配电箱、柜进行检修和维保，对设备的运行状态、保养及检修工作有具有持续性的、可追溯的各种记录；操作人员必须持证上岗，无因操作不当引发的工伤事故；有完善的突发事故处理程序，能在最短时间内保证电力供应；维修工作无返工，维修合格率达到90%。

照明系统：定期检查线路及灯具运行情况，及时更换损坏灯具及照明指示灯、应急灯。

有线电视、电话、会议视频系统、门禁：做好日常维护的同时，定期检查测试线路，保证正常使用。弱电机房2间、含电话程控系统2套，做好设备设施日常除尘及养护维修。

洁具：定期清理水龙头出水口，及时更换损坏的马桶（214个）配件及各种上水软管。

避雷设施：每年请专业检测机构测试一次，发现问题及时处理，并出具检测报告。

燃气设施（控制阀）：2套，每月、每年开展检测维护工作，定期测试燃气报警系统灵敏度，检查各燃气总阀、燃气管线、灶台等有无漏气现象。对气体探测器进行年检，不合格的进行更换。

厨房设备设施：做好定期烟道清洗管理和隔油池清掏等工作。

各类水泵：做好日常养护及维修、测试工作，及时更换损坏器件，定期将阀门打油养护。

消防系统：由专业消防机构做好维保工作，定期做好日常养护管理，定时进行检测。系统中的消防压力罐1个、消防气压顶压装置1套，做好每年的特种设备检测。消防设备包括消防泵4台、稳压泵2台、气体补压机1台、压缩机1台，防排烟、防火卷帘门、应急广播、烟感和温感、消火栓系统、喷淋系统等，需每季度定期做好设备设施测试和养护，每年进行消防设备检测一次，并出具检测报告，做好易损件的更换及维护。涉及特种行业管理的设备设施做好年审及检测工作。不合格的及时更换。

2.2院内设施设备日常维修养护

服务项目：道路、室外上下水管道、化粪池、隔油池、排水沟渠、消防水池、各类雨污水井、路灯的维修、养护和管理。

服务需求：

道路：院区道路为石材地砖铺设，需及时检查发现破损地砖情况，进行维修加固或更换。

室外上下水管道（含暖气）：雨污水地下管线，雨污水，需定期检查清污。8栋楼每栋楼1个自来水进户井，1个水表，定期保养打油，及时更换损坏器件，全楼各楼层分区自来水阀门定期养护。

化粪池：2座，150立方，及时清掏，定期做好养护。

隔油池：2个，5立方，及时清掏，定期做好养护。

排水沟渠：排水沟1个，全长150米，雨季前期做好清理，日常做好清淤、疏通维护管理。

消防水池：1座，500立方米，做好水质和水源日常检查维护。

路灯：做好日常检查维护和测试，及时更换损坏的灯具。

2.3环境卫生保洁服务

服务项目：院内场地、楼内各区域、设备机房、车库等场所的清洁卫生、垃圾分类的收集及清运。

服务需求：

院内场地：院内公共场地卫生每日清扫，及时清理垃圾和落叶；定期擦拭院内垃圾桶箱等设施；遇有雨雪天气及时清扫院内积雪和积水；每年雨季前和雨季期间，及时清除地沟积存的杂物；做好防汛沙袋的准备工作；花池、绿化带内的杂物清理保洁工作等。

楼内各部位：区域做好楼内走道、楼梯间、库房、电梯、大厅、连廊等公共区域的卫生消杀工作，保持各公共卫生干净整洁。

设备机房：含弱电机房2间、消防泵房1间、中控室1间、总配电室1间、楼层配电井27间，做好日常设备设施的卫生清理，保持室内干净整洁。

垃圾清运：及时将楼内各区域的垃圾收集到指定地点，并按属地要求做好垃圾分类清运工作，做到日产日清，及时更换垃圾袋。

水质监测：做好日常饮用水水质检查，定期检查维修更换饮水机滤芯。

2.4绿地养护服务

服务项目：院区绿化植被，含柳树1棵、白蜡树7棵、海棠树29棵、桃树6棵、玉兰树10棵、银杏树3棵、石榴树1棵、山楂树2棵、苹果树2棵、其它树种15棵，冬青卫矛200平方。服务需准：定期进行修剪、养护、除草、施肥、除虫等工作，补种损坏的树木。通过专业养护，保证绿地内草地坪、植物完好、美观，定期进行修剪、养护、除草、施肥、除虫等工作。

服务标准：

所有绿化养护标准：浇水、施肥得当，植物生长良好，在生长季内无大块斑秃、干枯、坏死及病虫害情况；土壤无板结、塌陷，透气性良好；植被成活率在80%以上；依其树型修剪整齐，高度适宜，搭配错落有致，外形美观。

2.5卫生消杀服务

做好军休所养老楼、办公楼卫生消杀服务工作，严格按照合同有关要求做好卫生防疫工作，

内容：配备必须要的卫生消杀防疫设备器材及物资，定时对各区域进行消毒。

标准：每周对养老楼、办公楼消毒不少于2次，对重点公共区域及办公场所消毒不少于1次，消杀合格率达100%，有消杀记录。

2.6相关设备设施检测、年检服务

避雷设施检测、消防设施检测、电气设施检测、燃气报警设施检测、压力容器设施检测、计量仪表检测、厢式变电站强制性检测等。

| 序号 | 项目名称 | 次数/年 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 避雷装置安全检测 | 1 |
| 2 | 消防设备设施检测 | 1 |
| 3 | 电气设施安全检测 | 1 |
| 4 | 压力容器检测（含气压顶压装置检测） | 1 |
| 5 | 计量仪表检测 | 1 |
| 6 | 烟感、温感清洗及检测 | 1 |
| 7 | 厨房烟道清洗检测（2个厨房） | 4 |
| 8 | 灭火器检测 | 1 |
| 9 | 燃气泄露报警器检测 | 1 |
| 10 | 饮用水质量检测及二次供水水质检测 | 1 |
| 11 | 压力表检测 | 1 |
| 12 | 院内噪音污染检测 | 1 |
| 13 | 消防系统维保 | 1 |
| 14 | 高压变电强制性检测 | 1 |

- 人员要求

- 项目经理1人，具有本科及以上学历，年龄在60周岁（含）以下，需持有行政主管部门颁发的注册物业管理师证。

- 清洁服务8人，年龄在60周岁（含）以下，身体健康，吃苦耐劳，有责任心。

- 维修服务：水工2人，电工2人，年龄在60周岁（含）以下，身体健康，吃苦耐劳，有责任心。

- 环境绿化2人，年龄在60周岁（含）以下，身体健康，吃苦耐劳，有责任心。